脉搏信号的特征分析

【目的】

- 加深对信号频谱概念的理解；

- 掌握对信号进行时频域分析的基本原理和方法；

- 培养学生理论联系实际的意识，提高学生的工程实践能力和创新能力。

【知识点】

信号的时域分析，频域分析，信号的时域抽样，信号的调制

【背景知识】

脉搏是反映人体生理及病理的重要指标，能够帮助医生迅速判断一个人的健康状况。脉搏波是以心脏搏动为动力源，通过血管的传导而产生血管容积周期变化的现象。心脏收缩时，大量血液进入原已充满血液的主动脉内，使得该处的弹性管壁被撑开，此时心脏推动血液所作的功转化为血管的弹性势能；当心脏停止收缩时，扩张的主动脉血管随之开始收缩，驱使血液向前流动，使得随后的动脉血管管壁开始扩张，该过程与波动在弹性介质中的传播类似，因此称为脉搏波（pulse wave）。

图1 脉搏信号采集与A/D采样

工程上利用特定波长的红外线对人体动脉末端血容积变化敏感的性质成功研制了红外脉搏传感器，能实时监测指尖血容积变化并输出完整的脉搏波电压信号，再经信号调理、A/D采样等处理后可以输出数字脉搏波信号，便于后续的分析与处理（图1）。

图2 脉搏波与脉搏周期

脉率（pulse rate）是每分钟脉搏跳动的次数，正常情况下即人体的心率，与呼吸的比例约为4:1～5:1。图2给出了脉搏信号波形示意图，其中A和G点是主动脉开放点，可看作脉搏波的起点和终点，A点到G点是一个完整的脉搏周期，一分钟内出现的脉搏周期个数等于人体脉率。

脉率受年龄、性别、运动和情绪等因素影响而发生变化。临床上有许多疾病，特别是心脏病可使脉率发生变化。因此，测量脉率对监控人体健康来讲是一个不可缺少的检查项目。

【研讨内容】

- 利用MATLAB函数load(filename, ‘-mat’)读取包含有脉搏信号x[k]和脉搏信号的采样率Fs的脉搏数据文件“pulse_data.mat”，画出该脉搏信号x[k]的时域波形；采用手工定位方法（*）或者MATLAB编程定位方法（***）从时域波形上确定脉搏信号的脉搏周期长度，并计算脉搏信号x[k]对应的人体脉率；

- (*)利用MATLAB函数fft(x)计算脉搏信号x[k]的频谱，画出脉搏信号x[k]的幅度频谱，分析脉搏信号频谱分布范围特点，判断脉搏信号以及频谱中谱峰的分布情况，讨论频谱峰值分布与人体脉率间的关系，试从频域计算脉搏信号x[k]对应的人体脉率，并与(1)中时域脉率的计算结果进行对比；

- (**)利用MATLAB函数sound(x, Fs)试听脉搏信号x[k]，判断人耳是否可以直接听到，并根据听到的结果分析原因。如果人耳无法直接听到，则通过设计脉搏信号处理算法，将脉搏信号转换为人耳可听的信号，同时将脉搏信号保存为.wav格式。

【温馨提示】

- 利用MATLAB函数fft(x) 进行信号的频谱分析，可参考教材4.6节“利用MATLAB进行信号的频域分析”中的【例4-31】；

- 人耳可听到的声波频率范围通常在20～20 000 Hz之间，频率低于20 Hz的声波为次声波，人耳一般无法直接听到该声波；

- 可以利用MATLAB函数 audiowrite(filename, x, Fs)和sound(x, Fs)分别保存和播放信号；

- 利用MATLAB编程实现脉搏信号的特征点定位，可参考文献“许瑞庆. 脉搏检测系统设计及其信号处理算法研究，硕士论文，南京信息工程大学，2008: pp42-46”；

- 研讨内容中标注的星号表示难度系数，(*)表示难度系数低，(**)表示难度系数中， (***)表示难度系数高。

【研讨要求】

- 编写MATLAB仿真程序，绘制出程序运行的结果；

- 对脉搏信号从时域、频域进行多角度分析，计算人体脉率，验证信号的时频对应关系；

- 尝试用不同方法使脉搏信号变得人耳可听，并对结果进行对比分析；

- 在研讨过程中，若发现问题，要进行探究，并给出解决问题的方案；

- 写出在本次研讨中的自主学习内容，列出参考文献目录。